第一页：

很高兴在这里代表我们组进行汇报，我们组选择的赛道是FPT赛道的track a，进行的工作是工具验证型的hos优化智能体。

第二页：

首先带大家熟悉一下track要进行的工作，我们从三个问题出发：1. agent得到的输入是什么？Agent得到的输入是一个具有成熟验证框架的工程，必须要有成熟的test bench，而我们需要做的是对其中的kernel源文件进行修改。2.所以说大致的任务分为两种，分别是修复类任务和优化类任务。修复类任务需要搜索正确且相对优秀的源文件结果，而优化的任务则需要搜索相较初始更为优秀的结果。3.所以说我们需要更新后的结果，满足一些硬性的要求，比如说赛道要求的频率大于100M赫兹，同时又需要评估怎样的结果是更为优秀的。

在这里，我们主要通过三类参数对结果进行评估。第一类是硬门控，就是结果必须要达到的一些硬性要求，比如说它的接口类型，要是正确的，要能够正确的通过c仿真和hls综合使用的资源，不能超过板上资源的限制。第二类是一个预算的限制，我们对vitis提供的三类工具的调用进行收费处理，旨在限制三类工具调用次数，因为它们的调用均需花费相对长的时间，其中，联合仿真一次调用的时间能达到三分钟甚至更多。最后一类是我们提出的一个硬件质量评分，用这个评分可以度量性能改善以及其付出的资源代价，在性能和资源之间进行权衡。

第三页：

这一页介绍了我们这个评分的构建，FPGA工程通常使用ppa来进行衡量，分别是功耗，性能和面积。由于功耗必须上半时测得到，而当前仅进行了仿真工作，所以不做考虑。我们用rp和ra分别表示性能上的提升以及面积上的优化。值得注意的是，如果相较之前没有任何变化，则将h=1代入式子得到的q hw等于0.75，这个在之后的结果分析中可以用到。

右边则是我们在某一次实际运行中得到的结果。可以看到，候选一相交极限有一个大概3.1位的latency提升，但是使用的资源呈现爆炸式增长，所以我们拒绝掉了这个候选。而候选二的latency提升并没有候选一大，但也做到了较好的资源控制，最后得到了95分的高分，因此被我们接受。

第四页：

由此就可以看到，我们大概的优化策略在这里用一个决策树进行表示，只有在预算允许的情况下才可以进行下一次搜索，对于新的候选结果，我们首先对其进行门控约束，只有通过门控的限制，才能与当前的最优解进就比较评分更高，才被我们接受。

第五页：

这里是我们agent的大致工作流，对于输入任务，首先要经过一系列的门控验证，其中任意门控失败都会通过失败反馈回路调用大模型进行修复处理，修复出来的结果作为候选。如果当前任务是一个修复类任务，则会被当做局。如果是优化的任务，则会与当前最优进行比较，结果更优则替代当前最优。

在这里，我们还使用了多智能体的协作方式，主要有修复类智能体和优化类智能体，它们不止输入提示词不同，我们允许他们进行的操作也不同。比如说对于一个修复类智能体，我们则不允许他进行大量的pragma优化类操作。

第六页：

这也是我们的测试机构成以及评测模型的选择。通过官方给出的输入任务类型描述，我们大致总结出了这六类hrs能力，分别是代码生成，各类修复以及优化。评测模型则是使用了官方推荐的三类模型。三类模型在架构，总参数量以及单次激活参数量上都有大量的区别，可以用于评估agent对于模型的依赖程度

第七页：

这里呈现的是各类模型，针对各种任务的成功率。这里的成功率仅仅代表生成的kernel源文件是否能通过各类门控，并不代表生成文件的质量如何。可以看到，各类模型在生成类任务以及结构性修复上表现出较大差异。

第八页：

这一页则是对模型完成任务的质量进行评估。模型在代码生成和结构性修复上能力差异明显。在部分代码生成的任务中，表现出了较为优秀的成绩。这里的88分，大家可能没有什么概念，这里有一些事例帮助大家更好理解这个成果，可以看到88分可以来自相较之前有3.1倍的时间提升，这是一个相当大的突破。但在结构性修复上，又表现出了极大的不足，三类模型的平均得分仅有40多分。

第九页：

我认为，当前我们的主要创新点在于使用一个评分系统来评估各个生成结果，而不是依靠模型的置信度控制迭代。但同时，当前工程又有较大的不足，由于是面向track a赛道进行的开发，当前agent依赖成熟的工程输入，同时跨工具，跨硬件能力尚未完全验证。下一步，我们打算先提高agent优化任务的质量上限，再进行适用性的验证。

第十页：

我们的汇报到此结束，谢谢大家的聆听！